钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

- 设计题目

设计某多层工业建筑（某生产车间）的中间楼面（采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖）

- 设计内容

1、结构平面布置图：柱网、主梁、次梁及板的布置

2、板的强度计算（按塑性内力重分布计算）

3、次梁强度计算（按塑性内力重分布计算）

4、主梁强度计算（按弹性理论计算）

5、绘制结构施工图

（1）、结构平面布置图（1：200）

（2）、板的配筋图（1：50）

（3）、次梁的配筋图（1：50；1：25）

（4）、主梁的配筋图（1：40；1：20）及弯矩M、剪力V的包络图

（5）、钢筋明细表及图纸说明

- 设计资料

1、题号

第  题（见表一，表中有39道题目，学生可以选择不同的题目，表中长度单位为米）

2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙，内设钢筋混凝土柱，其截面尺寸为350mm×350mm。

3、荷载

（1）、楼面活荷载，单位为knm2（见表一）

（2）、楼面面层：水磨石地面0.65knm2

（3）、楼盖自重：钢筋混凝土容重γ=25knm3

（4）、平顶粉刷：0.25knm2

4、材料

（1）、混凝土：C20或C25

（2）、钢筋：主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋，板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。

| 活 载 题 号 L1*L2 m) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2×18.9 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 32.4×19.8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33.6×20.70 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34.8×21.60 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 36.0×22.50 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 37.2×23.40 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 38.4×24.30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书

- 平面结构布置：

柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定，因本厂房在使用上无特殊要求，故结构布置应满足实用经济的原则，并注意以下问题。

1、柱网布置可为正方形或长方形。

2、板跨一般为1.7～2.7m，次梁跨度一般是4.0～6.0m，主梁跨度则为5.0～8.0m，同时宜为板跨的3倍（二道次梁）。

3、对于板、次梁和主梁，实际上不宜得到完全相同的计算跨度，故可将中间各跨布置成等跨，而两边跨可布置得稍小些，但跨差不得超过10%。

二、板的设计（按塑性内力重分布计算）：

1、板、次梁、主梁的截面尺寸确定。

板厚   hB≥80mm，（当h≥140l时，满足刚度要求，可不验算挠度）。

次梁   hc=(112～118)L，    b=(12～13)hc。

主梁   hz=(18～114)L，    b=(12～13)hz。

2、板的计算简图：

板为多跨连续板，对于跨数超过五跨的等截面连续板，其各跨受荷相同，且跨差不超过10%时，均可按五跨等跨度连续板计算。

当按塑性内力重分布计算时，其计算跨度：

中跨： l0=ln

边跨： l0=ln+12hB≤ln+12a.   (a=120mm)

3、荷载计算：

取1m宽板带计算：

面层             水磨石每平方米重×1   =           kNm

板自重           板厚×γ×1         =            kNm

平顶粉刷         每平方米重×1       =            kNm

恒载：gk=         kNm

活载：pk=标准值×1   kNm

设计值总值：      1.2gk+1.3pk =         kNm

4、内力计算：

用塑性内力重分布理论计算，则有α系数如下：

则M=α(1.2gk+1.3pk)l02

5、配筋计算：

根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下：

| 截面 | 1 | B | 2 |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M（kN⋅m） | M1 | MB | M2 | 0.8M2 | Mc | 0.8Mc |
| α1fcbh02 |  |  |  |  |  |  |
| αs=Mα1fcbh02 |  |  |  |  |  |  |
| ξb (ξb) |  |  |  |  |  |  |
| γs |  |  |  |  |  |  |
| As=Mγsfyh0 |  |  |  |  |  |  |
| 选 钢 筋 |  |  |  |  |  |  |
| 实 际 配 筋 |  |  |  |  |  |  |

位于次梁内跨上的板带，其内区格四周与梁整体连接，故其中间跨的跨中截面（M2、M3）和中间支座（Mc）计算弯矩可以减少20%，其他截面则不予以减少。

为了便于施工，在同一板中，钢筋直径的种类不宜超过两种，并注意相邻两跨跨中及支座钢筋宜取相同的间距或整数倍（弯起式配筋）

6、确定各种构造钢筋：

包括分布筋、嵌入墙内的板面附加钢筋，垂直于主梁的板面附加钢筋。

7、绘制板的配筋示意图：

可用弯起式或分离式配筋。

三、次梁设计（按塑性内力重分布计算）：

1、确定计算跨度及计算简图。

当按塑性内力重分布计算时，其计算跨度：

中跨： l0=ln

边跨： l0=1.025ln≤ln+12a      (a=240mm)

当跨差不超过10%时，按等跨连续梁计算。

2、荷载计算：

由板传来：    板恒载×次梁间距 =                 kNm

次梁肋自重：   b(hc−hB)×钢筋混凝土容重 =        kNm

次梁粉刷重    2×(hc−hB)×粉刷层每平米重  =      kNm

恒载：gk=     kNm

活载：pk=活载标准值×次梁间距    kNm

设计值总值：      1.2gk+1.3pk =         kNm

3、内力计算：

α值：

β值：

其中：  M=α(g+p)l02

V=β(g+p)ln

4、正截面强度计算：

1）、次梁跨中按T形截面计算，T形截面的翼缘宽度bf'按bf'≤13l且bf'≤s0+bc考虑。支座截面按bc×hc矩形截面计算。所以确定bf'=   。并判断是第几类T形截面。

2）、钢筋截面计算如下：

| 截 面 | 1 | B | 2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M（kN⋅m） |  |  |  |  |
| α1fcbh02（α1fcbf'h02） |  |  |  |  |
| αs |  |  |  |  |
| ξb (ξb) |  |  |  |  |
| γs |  |  |  |  |
| As=Mγsfyh0 |  |  |  |  |
| 选 择 钢 筋 |  |  |  |  |
| 实 际 配 筋 |  |  |  |  |

| 截 面 | A | B左 | B右 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V（kN） |  |  |  |  |
| 0.25fcbh0 |  |  |  |  |
| 0.7ftbh0 (=Vc) |  |  |  |  |
| 箍筋肢数、直径 |  |  |  |  |
| Asv=nAsv1 |  |  |  |  |
| s=1.25fyvAsvh0(V−Vc) |  |  |  |  |
| 实配箍筋 |  |  |  |  |

5、根据计算结果和构造要求，绘制次梁配筋示意图。

四、主梁设计（内力按弹性理论计算）：

1、计算简图：

柱截面350×350，由于钢筋混凝土主梁抗弯刚度较钢筋混凝土柱大的多，故可将主梁视作铰支于钢筋混凝土柱的连续梁进行计算。主梁端部支承于砖壁柱上，其支承长度a=370。

则主梁计算跨度：

中跨： l0=ln+12b柱+12b柱（支座中心线之距）

边跨： l0=ln+12b柱+0.025ln≤ln+12a+12b柱

2、荷载计算：

为简化计算，主梁自重亦按集中荷载考虑。

次梁传来的荷载：    次梁恒载×主梁间距 =               kN

主梁自重：      bz×(hz−hB)×次梁间距×γ  =             kN

主梁粉刷重： 2×(hz−hB)×次梁间距×每平米粉刷层重  =     kN

恒载：Gk=        kN

则G=1.2Gk=         kN

活载：Q=次梁活载×主梁间距         kN

1)、M=k1GL+k2QL

其中，k1   k2可由书中表查取，L计算跨度，对于B支座，计算跨度可取相邻两跨的平均值。

2）、V=k3G+k4Q

其中，k3   k4可由书中表查取，

3、内力计算：

主梁弯矩计算

| 项 次 | 荷载简图 | kM1 | kMB | kM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |
| ④ |  |  |  |  |
| ⑤ |  |  |  |  |
| Mmin (kN⋅m) | 组合项次 |  |  |  |
|  | 组合值 |  |  |  |
| Mmax (kN⋅m) | 组合项次 |  |  |  |
|  | 组合值 |  |  |  |

由此可作出下列几种情况下的内力图：

①+②；  ①+③；  ①+④；  ①+⑤

将以上各图绘于同一坐标系上，取其外包线，则为弯矩包络图。

主梁剪力计算

| 项 次 | 荷载简图 | kVA | kVB左 | kVB右 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ④ |  |  |  |  |
| Vmin (kN) | 组合项次 |  |  |  |
|  | 组合值 |  |  |  |
| Vmax (kN) | 组合项次 |  |  |  |
|  | 组合值 |  |  |  |

同样可绘出剪力包络图。

4、主梁正截面和斜截面承载力计算：

正截面配筋计算

| 截 面 | 1 | B | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (kN⋅m) |  |  |  |
| V0b2 |  |  |  |
| M−12V0b |  |  |  |
| αs=Mα1fcbh02 |  |  |  |
| ξ=1−1−2αs |  |  |  |
| As=Mγsfyh02 |  |  |  |
| 选择钢筋 |  |  |  |
| 实际钢筋 |  |  |  |

注意：主梁跨中截面按T形截面计算，其翼缘宽度bf'按如下计算：bf'≤13l且bf'≤s0+b，并判断是第几类T形截面。

斜截面配筋计算

| 截面 | A | B左 | B右 |
| --- | --- | --- | --- |
| V（kN） |  |  |  |
| 0.25fcbh0 |  |  |  |
| Vc=0.7ftbh0 |  |  |  |
| 箍筋直径、肢数 |  |  |  |
| 弯起钢筋 |  |  |  |
| 弯起钢筋面积 |  |  |  |
| Vsb=0.8Asbfysin45∘ |  |  |  |
| s=1.25fyvAsvh0V−Vc−Vsb |  |  |  |
| 实配箍筋 |  |  |  |

5、主梁吊筋计算：

由次梁传于主梁的集中荷载 F=G+Q

则吊筋面积  As=F2fysin45∘=

所以选吊筋为：             面积：

6、根据计算结果及构造要求绘制主梁配筋示意图。

7、材料图及纵筋的弯起和切断。

1）、按比例绘出主梁的弯矩包络图

2）、按同样比例绘出主梁纵向配筋图，并满足以下构造要求：

- 弯起筋应在被充分利用的截面以外距离s≥h02的截面处弯起（下弯点），上弯点距支座边缘距离为50mm。

- 切断钢筋应在“理论断点”以外，当V>0.7ftbh0时，从该钢筋充分利用截面伸出的长度1.2la+h0；当V≤0.7ftbh0时，从该钢筋充分利用截面伸出的长度1.2la

- 纵筋伸入支座大于等于两根，且面积不得少于跨中钢筋面积的50%，并且伸入支座要有一定的锚固长度。

五、有关制图的一些说明

1、图纸： 采用2#图纸，2张

2、图标：

1、字体及图线：

图纸上所有字体一律采用仿宋字，所有图线、图例及尺寸标注均须符合制图标准。

2、钢筋明细表：

| 构件 名称 | 编号 | 简图（mm） | 直径 | 长度（mm） | 数量 | 总长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 | ① |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |
| 次 梁 | ① |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |
| 主 梁 | ① |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |

- 对有弯钩的钢筋，在计算长度时，应加上弯钩长度，每两个半

圆弯钩的长度为：

| 钢筋直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每两个半圆 弯钩长度（mm） | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 260 | 290 | 330 | 370 | 420 |

- 一般箍筋标准内包尺寸，箍筋的弯钩长度按下表：

| 箍筋直径（mm） |  | 5～10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯钩长度（2a）值（mm） | 纵筋 d≤25 | 150 | 180 |
|  | d=28～40 | 180 | 210 |