附件1

西南科技大学网络教育

《信号与系统》课程设计指导书

周金治 编

- 课程基本信息

【课程设计名称】 信号与系统课程设计

【课  程 归 属】 信息工程学院

【适  用 专 业】 电子信息工程

【专业基础课程】 信号与系统

- 课程设计目的

使学生掌握利用工具软件来实现信号系统基本概念、基本原理的方法。

- 设计概况及要求

利用强大的、优秀的仿真工具软件Matlab来实现对信号与系统的基本概念、原理和分析方法的仿真，加深对其认识和掌握。利用形象的二维、三维图形和图像再现信号系统的基本知识点。

- 设计内容

主要包括信号的基本运算、信号与系统的时域分析、信号的频谱分析、LTI系统的分析和离散时间系统分析等。

- 时间安排

每个同学须在两周内独立完成给定课程设计。

- 评分标准

成绩由设计报告成绩和答辩成绩两部分构成，各占50%。

设计报告书写必须具备：设计题目、设计目的和意义，设计内容与方法，详细设计步骤，设计结果及分析，结论，参考文献等；报告以打印稿提交，格式可参照《西南科技大学学报》发表论文格式要求。

在答辩时，必须将设计报告及设计完成的工程文件（电子稿）交到答辩老师处。

- 参考资料

MATLAB或C语言相关书籍。

- 设计范例

课程设计一  信号的产生与时域运算

一、设计任务与要求

1、设计一个Matlab系统程序能产生各种基本信号：正弦波、叠加随机噪声的正弦波、周期方波、周期锯齿波、Sinc函数、指数函数波形。

2、设计的系统程序能对以上任意信号进行各种运算：加(减)、乘运算；反转、移位、尺度变换。

3、设计的系统程序能都对以上的任意信号进行卷积运算。

二、设计原理与方法

1、信号产生

《信号与系统》课程中的信号都是时间的二维信号，如正弦波、三角波、方波等。理论上信号有连续时间信号和离散时间信号之分，但在用matlab等计算机软件实现时，均用离散数据。因此，实现时，都是用间隔非常小的离散时间信号来表示连续时间信号，这一点需要特别注意。

产生信号的方法有：（1）直接调用matlab的现有函数，或用matlab语言编写；（2）用c语言编写。

2、信号的运算

信号的基本运算主要包括加、减、乘运算、反转、移位、尺度等变换。

3、卷积运算

包括连续时间信号的卷积积分和离散时间信号的卷积和。

三、设计内容与过程

1、设计准备

需要非常熟悉Matlab仿真平台、相关语句、指令。

2、编写信号产生函数

利用Matlab软件的信号处理工具箱(Signal Processing Toolbox)中的专用函数产生信号并绘出波形，也可以用C语言编写函数产生信号。常用信号波形见图1。

图 1 常用信号波形

3、编写信号运算函数

（1）加(减)、乘运算

要求参与运算的信号序列长度相同，见图2。

图 2 信号的基本运算

（2）用matlab的符号函数实现信号的反褶、移位、尺度变换。

由f(t)到f(−at+b)步骤为：f(t)移位f(t+b)尺度f(at+b)反褶f(−at+b)，示例见图2。

4、编写卷积运算函数

Matlab的卷积函数：Y=conv(x,h)；也可以用C语言编写，用VC集成开发环境编写、调试。示例见图 3。

图 3 信号的卷积运算波形

四、设计后深入思考内容

1、信号的种类、主要特点。

2、常用信号的特点：正弦波、三角波、方波等。

3、信号的运算规则。

4、卷积的原理和matlab的实现过程。

5、Matlab的仿真特点。

6、查看conv卷积的函数实现过程、原理。

五、设计报告要求

1、报告应有详细的设计过程和设计思路。

2、报告应有数据结果、波形，并有详细的分析。

3、提交各种函数的可正常运行的源代码。

4、总结设计体会。

六、主要工具平台

Matlab 6.5，计算机。

七、参考资料

MATLAB或C语言相关书籍。

课程设计二  信号的频谱分析

一、设计任务与要求

1、设计一个matlab系统软件，完成快速傅立叶变换FFT。

2、设计的系统软件能够进行信号采样，对采样的信号做FFT，观察频谱。

3、指出频谱混叠的条件。

4、傅立叶变换的频移特性。

5、设计例题：设f(t)= 5sin(2*pi*30*t)+2sin(2*pi*60*t)+0.5sin(2*pi*90*t)。

1）对f(t)分别以fs1=300 Hz和fs2=150 Hz进行采样，然后将两个采样信号进行快速离散傅里叶变换(FFT)，观察频谱图，指出是否产生频谱混迭现象，

2）将f(t)的频谱右移100Hz。

二、设计原理与方法

1、fft函数的调用

matlab提供fft函数来计算信号x(n)的快速离散傅里叶变换 (FFT)。

格式：y=fft(x)。计算信号x的快速离散傅里叶变换。若x的数据长度为2的整数次幂时，用基-2算法运算速度较快；否则采用较慢的分裂算法。

格式：y=fft(x,N)。计算信号x的N点快速离散傅里叶变换。若x的数据长度大于N，截断x；若x的数据实际长度小于N，则自动补一些零，使之长度等于N。

格式：x=ifft(Y)。快速离散傅里叶反变换。

注意：（1）频率计算。若N点序列x(n)(n=0,1,…,N-1)是在采样频率fs(Hz)下获得，它的快速离散傅里叶变换(FFT)也是N点序列，即X(k)(k=0,1,…,N-1)，则第k点所对应的实际频率f=k×fs/N。（2）做快速离散傅里叶变换时，幅值大小与选择点数N有关，但不影响分析结果。

2、频谱混叠

采样是信号与系统的重要知识点。采样的频率大小是有限制的，即采样定理。

三、设计内容与过程

1、用FFT分析信号频率成分

一被噪声污染的信号，很难看出它所包含的频率分量。如一个由50Hz和150Hz正弦信号构成的信号。受到均值为零、均方差为0.5的高斯随机信号的于扰，数据采样率fs=500Hz。通过FFT来分析其信号频率成分，用matlab实现如下：

fs=500;     %采样频率fs=500Hz.

t=0:1/fs:1;   %采样周期为1/fs.

f=sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*150*t);  % 产生信号f(t)

subplot(3,1,1);plot(t,f);title('原始信号');

y=f+0.5*randn(1,length(t));  %加噪

subplot(3,1,2);plot(t,y);title('受噪声污染的信号');

N=256;

Y=fft(y,N);  %对加噪信号进行FFT

k=0:N-1;

f=fs*k/N;

subplot(3,1,3);plot(f,abs(Y));title('FFT(幅度谱)');

由频谱图可见，在50Hz和150Hz各出现很长的谱线，表明含噪信号y中含有这二个频率的信号；在350Hz和450Hz处也出现很长的谱线，这并不是说y中也含350Hz和450Hz的信号，而是由于采样信号的频谱是以采样频率fs为间隔周期出现而造成的。

注意：当采样频率fs>2fm=2*150=300 Hz时，满足奈奎斯特抽样定理条件，不会产生频谱混迭现象。当fs<300 Hz时则会产生频谱混迭现象。

s>2 m

不发生混叠

s<2 m

发生混叠

s=2 m

临界

2、傅里叶变换的频移特性

若F(f(t)]=F(ω)，则F[f(t)ejω0t]=F(ω-ω0)

例：设f(t)=sin(400 t)，ω0=200。

fs=1000;  %采样频率fs=1000Hz.

t=0:1/fs:1;

y1=sin(400*pi*t);

y2=sin(400*pi*t).*exp(j*200*pi*t);

N=512;

Y1=fft(y1,N);

Y2=fft(y2,N);

subplot(3,1,1);plot(t,y1);

k=0:N-1;

f=fs*k/N;

subplot(3,1,2);plot(f,abs(Y1));

subplot(3,1,3);plot(f,abs(Y2));

四、设计后深入思考内容

1、FFT的原理或DFT的原理；

2、采样定理的条件和具体描述；

3、FFT的频移特性。

五、设计报告要求

1、报告应有详细的设计过程和设计思路。

2、报告应有数据结果，并有详细的分析。

3、提交设计的可执行的源代码，并有详细的注释。

4、总结实验体会。

六、主要工具平台

Matlab 6.5，计算机。

七、参考资料

MATLAB或C语言相关书籍。

课程设计三  线性连续时间系统的分析

一、设计任务与要求

1、设计一个系统程序求LTI系统时间响应h(t)。

2、该系统能够分析系统的频率响应。

3、通过系统设计掌握系统零、极点分布与系统稳定性关系。

二、设计原理与方法

1、系统函数H(s)

系统函数：系统零状态响应的拉氏变换Y(s)与激励的拉氏变换X(s)之比。

H(s)=Y(s)/X(s)

在matlab中可采用多种方法描述系统，本次设计可采用传递函数(系统函数)描述法。在matlab中，传递函数描述法是通过传递函数分子和分母关于s降幂排列的多项式系数来表示的。例如：某系统传递函数如下

H(s)=s+1s2+1.3s+0.8(1)

则可用如下二个向量num和den来表示：

num=[1,1]

den=[1,1.3,0.8]

2、用matlab分析系统时间响应

（1）脉冲响应

y=impulse(num,den,T)。T为等间隔的时间向量，指明要计算响应的时间点。

（2）阶跃响应

y=setp(num,den,T)。T同上。

3)对任意输入的响应

y=lsim(num,den,U,T)。U为任意输入信号，T同上。

例：对式(1)系统，分别求脉冲响应、阶跃响应及对输入u(t)=sin(t)的响应。

num=[1,1];

den=[1,1.3,0.8];

T=0:0.1:3;

y1=impulse(num,den,T);

y2=step(num,den,T);

U=sin(T);

y3=lsim(num,den,U,T);

subplot(2,2,1);plot(T,y1);title('脉冲响应')

subplot(2,2,2);plot(T,y2);title('阶跃响应')

subplot(2,2,3);plot(T,y3);title('输入为u=sint的响应')

结果如图1所示。

3、用matlab分析系统频率响应特性

频响特性：系统在正弦激励下稳态响应随信号频率变化的特性。

图1 系统响应

|H(j)|为幅频响应特性；()为相频响应特性(或相移特性)。

Matlab求系统频响特性函数freqs的调用格式：

h=freqs(num,den,)。 为等间隔的角频率向量，指明要计算响应的频率点。

例：求式(1)系统的频响特性。

num=[1,1];

den=[1,1.3,0.8];

W=0:0.1:100;

h=freqs(num,den,W);

subplot(1,2,1);plot(W,abs(h));title('幅频特性')

axis([0,20,0,1.5]);

set(gca,'xtick',[0,10,20]);set(gca,'ytick',[0,1/sqrt(2),1.25]);grid on;

subplot(1,2,2);plot(W,angle(h));title('相频特性')

axis([0,20,-pi/2,0.2]);

set(gca,'xtick',[0,10,20]);set(gca,'ytick',[-pi/2,-pi/4,0]);grid on;

结果如图2所示。

图2 系统频率响应

4、系统零、极点分布与系统稳定性关系

系统函数H(s)集中表现了系统的性能，研究H(s)在S平面中极点分布的位置，可很方便地判断系统稳定性。

（1）稳定系统：H(s)全部极点落于S左半平面(不包括虚轴)，则可以满足limt→∞[h(t)]=0，系统是稳定的。

（2）不稳定系统： H(s)极点落于S右半平面，或在虚轴上具有二阶以上极点，则在足够长时间后，h(t)仍继续增长，系统是不稳定的。

（3）临界稳定系统： H(s)极点落于S平面虚轴上，且只有一阶，则在足够长时间后，h(t)趋于一个非零数值或形成一个等幅振荡。

（4）零极点。系统函数H(s)的零、极点可用matlab的多项式求根函数roots()求得。极点：p=roots(den)；零点：z=roots(num)。根据p和z用plot()命令即可画出系统零、极点分布图，进而分析判断系统稳定性。

例：系统函数H(s)如下。画出系统零、极点分布图，判断该系统稳定性。

num=[1,0,-4];

den=[1,2,-3,2,1];

p=roots(den);

z=roots(num);

plot(real(p),imag(p),'*');hold on;

plot(real(z),imag(z),'o');grid on

极点: p =  -3.1300、 0.7247 + 0.6890i 、0.7247 - 0.6890i 、-0.3195

零点: z =  2.0000、 -2.0000

图3 系统的零极点分布

由系统零、极点分布图可知：该系统有一极点位于s右半平面，故系统是不稳定的。

三、设计内容与过程

设H(s)=s(s−p1)(s−p2)

设①p1=-2，p2=-30；②p1=-2，p2=3。

1、针对极点参数①②，画出系统零、极点分布图，判断该系统稳定性。

2、针对极点参数①②，绘出系统的脉冲响应曲线，并观察t→∞时，脉冲响应变化趋势。

3、针对极点参数①，绘出系统的频响曲线。

四、设计后深入思考内容

1、设计理论基础。

2、确定h(t)与其频率响应H(jw)的关系，在图形上有何关系。

3、稳定系统应具有的特征。

五、设计报告要求

1、报告应有详细的设计过程和设计思路。

2、报告应有数据结果，并有详细的分析。

3、图形结果应有详细的分析，详细阐述原理。

4、总结设计体会。

六、主要工具平台

Matlab 6.5，计算机。

七、参考资料

MATLAB或C语言相关书籍。

课程设计四  离散时间系统

一、设计任务与要求

1、设计并实现matlab软件产生离散时间信号。

2、通过设计进一步理解离散时间信号常见运算的方法。

3、提出离散时间系统冲激响应的方法。

二、设计原理与参考电路

1、离散时间信号的产生

（1）单位抽样序列δ[n−n0]=1,n=n0

先定义delta函数，并保存。

function[x,n]=delta(n0,n1,n2)

n=[n1:n2];

x=[(n-n0)==0];

然后执行下面程序，(以δ[n-3]为例)。

[x,n]=delta(3,-1,10);

stem(n,x);

（2）单位阶跃序列u[n−n0]=1,n≥n0

先定义step-seq函数，并保存。

function[x,n]=step-seq(n0,n1,n2)

n=[n1:n2];

x=[(n-n0)>=0];

然后执行下面程序， (以u[n-3]为例)。

[x,n]=step-seq (3,-1,10);

stem(n,x);

（3）矩形序列RN(n)=1,(0≤n≤N−1)0,(n<0,n≥N)

先定义aaa函数，并保存。

function[x,n]=aaa(N,n1,n2)

n=[n1:n2];

x=[(N<n)&(n>=0)];

然后执行下面程序，(以R3)为例)。

[x,n]=aaa (3,-1,10);

stem(n,x);

（4）单位斜坡序列x[n]=n,n≥0

先定义ramp函数，并保存。

function[x,n]=ramp(n1,n2)

n=[n1:n2];

x=n;

然后执行下面程序

[x,n]=ramp (0,10);

Stem(n,x);

（5）正弦序列

例：x(n)=5sin(0.5πn+ π/4)

n=-pi:0.1:pi;

x=5*sin(0.5*pi*n+pi/4);

stem(n,x)

（6）指数序列

例：x(n)=exp(-0.5n).

n=-1:0.1:1;

x=5*exp(-0.5*n);

stem(n,x)

（7）任意序列

例：

x=[1,5,-4,2,5,-1,5];

n=1:length(x);

stem(n,x)

2、离散时间信号的运算

（1）两序列相加、乘

例：

x1=[1,5,-4,2,5,-1,5];

x2=[1,2,3,4,5,6,7];

n=1:length(x);

subplot(2,2,1);stem(n,x1);

subplot(2,2,2);stem(n,x2);

subplot(2,2,3);stem(n,x1+x2);

subplot(2,2,4);stem(n,x1.*x2);

（2）两序列卷积

例：

x1=[1,1,1,1,0,0,0];

x2=[0,0,1,1,1,0,0];

Y=conv (x1,x2),

n1=1:length(x1);

n2=1:length(x2);

n=1:length(Y);

subplot(3,1,1);stem(n1,x1);

subplot(3,1,2);stem(n1,x2);

subplot(3,1,3);stem(n,Y);

（3）序列的离散傅里叶变换

例：

x=[1,5,-4,2,5,-1,5];

N=length(x);

Y=fft(x,N),

n=1:N;

subplot(2,1,1);stem(n,x1);

subplot(2,1,2);stem(n,abs(Y));

3、离散时间系统的冲激响应

N阶差分方程：y(n)=r=0Mbrx(n−r)−k=0Naky(n−k)。Matlab中，filter子程序可用来在给定输入和差分方程系数时求差分方程的数值解，调用格式为：

Y=filter(B,A,X)

其中：B=[b0,b1,…,bm]，A=[a0,a1,…,an]，X为输入信号序列，注意必须保证系数a0不为零。

例：有系统为：y(n)-0.7y(n-1)-0.6y(n-2)+y(n-3)=x(n)，求该系统的单位冲激响应(x(n)=(n))。

A=[1,-0.7,-0.6,1];

B=[1];

n=[-20:100];

X=[n= =0];

y=filter(B,A,X);

stem(n,y);

title('冲激响应');

grid

三、设计内容与过程

1、先产生两个序列信号，然后进行相加、乘及卷积运算。

2、利用filter命令求下面系统的冲激响应

y(n)-0.7y(n-1)-0.6y(n-2)+y(n-3)=x(n)+0.5x(n-1)

四、设计后深入思考内容

1、设计原理。

2、离散时间信号的卷积过程;

3、matlab中处理连续时间系统与离散时间系统的函数区别。

五、设计报告要求

1、报告应有详细的设计过程和设计思路。

2、报告应有数据结果，并有详细的分析。

3、图形结果应有详细的分析，详细阐述原理。

4、总结设计体会。

六、主要工具平台

Matlab 6.5，计算机。

七、参考资料

MATLAB或C语言相关书籍。

周金治，2013年8月编写于西南科技大学